Kauno technologijos universitetas

Informatikos fakultetas

KT projektas

Kompiuterių tinklai ir internetinės technologijos (T120B145)

| Simona Ragauskaitė IFF-0/3 gr. Studentė | (parašas) (data) |
| --- | --- |
| Lekt. Gadeikytė Aušra |  |
| Lekt. Sandonavičius Donatas Dėstytojai | (parašas) (data) |

Kaunas, 2022

Turinys

1.	Įvadas	3

2.	Tinklo topologinė schema	4

3.	IP adresų pasiskirstymas	6

4.	Tinklo topologija Cisco Packet Tracer programoje	8

5.	Maršrutų lentelių sudarymas	9

6.	Tinklo konfigūracijos testavimas	11

7.	Išvados	14

# Įvadas

Darbo tikslas: suprojektuoti rajono mokyklų kompiuterių tinklą.

Užduoties variantas ir jos parametrai:

| Mokyklų tinklų konfigūracija |  |  |  |  |  | IP numerių intervalai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jpg Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viešiems tinklams | Administracijų tinklams | Tarnybiniams ryšiams |
| 181 | 18v+10a | (9v+4a) | 10v | 16v | 20v+R | 222.222.72.0/23 | 111.111.1.192/26 | 10.10.10.32/27 |

1 pav. 181 varianto užduotis

# Tinklo topologinė schema

Mano varianto topologinė schema:

| Mokyklų tinklų konfigūracija |  |  |  |  |  | IP numerių intervalai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jpg Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viešiems tinklams | Administracijų tinklams | Tarnybiniams ryšiams |
| 181 | 18v+10a | (9v+4a) | 10v | 16v | 20v+R | 222.222.72.0/23 | 111.111.1.192/26 | 10.10.10.32/27 |

Valkininkus, Matuizas ir Vydenius jungsiu prie Varėnos (rajono centro) atskirais ryšiais. Panočius jungsiu nuo Vydenių ir Žilinus nuo Valkininkų. Maršrutizatoriai bus reikalingi:

- Varėnoje: centrinis maršrutizatorius, nuo kurio jungsis kiti miestai/ mokyklos (Vydeniai, Matuizos ir Valkininkai (1, 3, 4 mokyklos));

- Vydeniuose (1 mokykloje): atskirti a ir v potinklius;

- Panočiuose (2 mokykloje): atskirti a ir v potinklius (VLAN‘ais);

- Valkininkuose (4 mokykloje): Žilinai (5 mokykla) bus jungiami nuo Valkininkų (4 mokykla);

- Žilinuose (5 mokykloje): nurodyta +R .

Pagal klasių skaičių ir kompiuterių kiekį, reikės komutatorių:

- Vydeniuose: 2

- Panočiuose: 1

- Matuizose: 2

- Valkininkuose: 1

- Žilinuose: 1

Gaunu tokią apibendrintą jungimą schemą:

# IP adresų pasiskirstymas

Paskirsčiau IP adresus, pagal užduotyje gautus IP adresų segmentus. Norėdama išvengti segmentų neteisingai pasiskirstymo problemos potinklius išdėsčiau mažėjimo tvarka.

| LAN | Numeruojama sąsajų | Potinklio tipas | Prefiksas | Kaukė | Adresų segmentas nuo - iki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rvar-Rvyd | 1+1 | Tarnyb. | /30 | 255.255.255.252 | 10.10.10.32-10.10.10.35 |
| Rvyd-Rpan | 1+1 | Tarnyb. | /30 | 255.255.255.252 | 10.10.10.36-10.10.10.39 |
| Rvar-Rval | 1+1 | Tarnyb. | /30 | 255.255.255.252 | 10.10.10.40-10.10.10.43 |
| Rval-Rzil | 1+1 | Tarnyb. | /30 | 255.255.255.252 | 10.10.10.44-10.10.10.47 |
| vyd-a | 10+1+1 | Admin | /28 | 255.255.255.240 | 111.111.1.192-111.111.1.207 |
| pan-a | 4+1+1 | Admin | /29 | 255.255.255.248 | 111.111.1.208-111.111.1.215 |
| Var | 1+1 | Admin | /30 | 255.255.255.252 | 111.111.1.216-111.111.1.219 |
| zil | 20+1 | Viešas | /27 | 255.255.255.224 | 222.222.72.0-222.222.72.31 |
| vyd-v | 18+1 | Viešas | /27 | 255.255.255.224 | 222.222.72.32-222.222.72.63 |
| val | 16+1 | Viešas | /27 | 255.255.255.224 | 222.222.72.64-222.222.72.95 |
| mat | 10+1 | Viešas | /28 | 255.255.255.240 | 222.222.72.96-222.222.72.111 |
| pan-v | 9+1 | Viešas | /28 | 255.255.255.240 | 222.222.72.112-222.222.72.127 |

Paskirsčius IP adresus liko nepanaudoti šie tinklo segmentai.

| Paskirtis | Duotas segmentas | Panaudota | Liko laisvų |
| --- | --- | --- | --- |
| Viešiems mokyklų tinklams | 222.222.72.0 /23 | 222.222.72.0-127 | 222.222.72.128-222.222.73.255 |
| Administracijų tinklams | 111.111.1.192 /26 | 111.111.1.192-219 | 111.111.1.220-111.111.1.255 |
| Tarnybiniams ryšiams | 10.10.10.32 /27 | 10.10.10.32-47 | 10.10.10.48-10.10.10.63 |

Susidarau papildomą lentelę, kurioje yra kompiuterių skaičius potinkliuose, adresų segmentas, skirti adresai kompiuteriams, serverio adresas (potinklis tokį turi) ir gateway adresas.

| LAN | PC kiekis + serv. | Kaukė | Adresų segmentas nuo - iki | Adresai kompiuteriams |  | Serverio adresas | Gateway adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vyd-a | 10 +1 | 255.255.255.240 | 111.111.1.192-207 | 111.111.1.193-202 |  | 111.111.1.203 | 111.111.1.206 |
| pan-a | 4+1 | 255.255.255.248 | 111.111.1.208-215 | 111.111.1.209-212 |  | 111.111.1.213 | 111.111.1.214 |
| Var | 0+1 | 255.255.255.252 | 111.111.1.216-219 |  |  | 111.111.1.217 | 111.111.1.218 |
| zil | 20+0 | 255.255.255.224 | 222.222.72.0-31 | 222.222.72.1-20 |  |  | 222.222.72.30 |
| vyd-v | 18+0 | 255.255.255.224 | 222.222.72.32-63 | 222.222.72.33-50 |  |  | 222.222.72.62 |
| val | 16+0 | 255.255.255.224 | 222.222.72.64-95 | 222.222.72.65-80 |  |  | 222.222.72.94 |
| mat | 10+0 | 255.255.255.240 | 222.222.72.96-111 | 222.222.72.97-106 |  |  | 222.222.72.110 |
| pan-v | 9+0 | 255.255.255.240 | 222.222.72.112-127 |  | 222.222.72.113-121 |  | 222.222.72.126 |

# Tinklo topologija Cisco Packet Tracer programoje

Sudaryti tinklo topologijos schemą naudojau:

- „Router PT“ maršrutizatorius papildydama juos tiek Gigabit Ethernet jungtimis, tiek optinėmis jungtimis.

- „2950 T“ komutatorius, nes jie turi po 24 FastEnthernet jungtis.

Atitinkamų IP adresų, kaukių ir gateway priskyrimus dariau pagal susidarytas lenteles (3. IP adresų pasiskirstymas skyriuje)

# Maršrutų lentelių sudarymas

Rvar

| LAN | Tinklo IP adresas | Kaukė | Per kurį maršrutizatorių | Sekančio šuolio adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyd-a | 111.111.1.192 | 255.255.255.240 | Rvyd | 10.10.10.34 |
| pan-a | 111.111.1.208 | 255.255.255.248 | Rvyd | 10.10.10.34 |
| Var | 111.111.1.216 | 255.255.255.252 | Tiesiai |  |
| zil | 222.222.72.0 | 255.255.255.224 | Rval | 10.10.10.41 |
| vyd-v | 222.222.72.32 | 255.255.255.224 | Rvyd | 10.10.10.34 |
| val | 222.222.72.64 | 255.255.255.224 | Rval | 10.10.10.41 |
| mat | 222.222.72.96 | 255.255.255.240 | Tiesiai |  |
| pan-v | 222.222.72.112 | 255.255.255.240 | Rvyd | 10.10.10.34 |

Rvyd

| LAN | Tinklo IP adresas | Kaukė | Per kurį maršrutizatorių | Sekančio šuolio adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyd-a | 111.111.1.192 | 255.255.255.240 | Tiesiai |  |
| pan-a | 111.111.1.208 | 255.255.255.248 | Rpan | 10.10.10.37 |
| Var | 111.111.1.216 | 255.255.255.252 | Rvar | 10.10.10.33 |
| zil | 222.222.72.0 | 255.255.255.224 | Rvar | 10.10.10.33 |
| vyd-v | 222.222.72.32 | 255.255.255.224 | Tiesiai |  |
| val | 222.222.72.64 | 255.255.255.224 | Rvar | 10.10.10.33 |
| mat | 222.222.72.96 | 255.255.255.240 | Rvar | 10.10.10.33 |
| pan-v | 222.222.72.112 | 255.255.255.240 | Rpan | 10.10.10.37 |

Rpan

| LAN | Tinklo IP adresas | Kaukė | Per kurį maršrutizatorių | Sekančio šuolio adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyd-a | 111.111.1.192 | 255.255.255.240 | Rvyd | 10.10.10.38 |
| pan-a | 111.111.1.208 | 255.255.255.248 | Tiesiai |  |
| Var | 111.111.1.216 | 255.255.255.252 | Rvyd | 10.10.10.38 |
| zil | 222.222.72.0 | 255.255.255.224 | Rvyd | 10.10.10.38 |
| vyd-v | 222.222.72.32 | 255.255.255.224 | Rvyd | 10.10.10.38 |
| val | 222.222.72.64 | 255.255.255.224 | Rvyd | 10.10.10.38 |
| mat | 222.222.72.96 | 255.255.255.240 | Rvyd | 10.10.10.38 |
| pan-v | 222.222.72.112 | 255.255.255.240 | Tiesiai |  |

Rval

| LAN | Tinklo IP adresas | Kaukė | Per kurį maršrutizatorių | Sekančio šuolio adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyd-a | 111.111.1.192 | 255.255.255.240 | Rvar | 10.10.10.42 |
| pan-a | 111.111.1.208 | 255.255.255.248 | Rvar | 10.10.10.42 |
| Var | 111.111.1.216 | 255.255.255.252 | Rvar | 10.10.10.42 |
| zil | 222.222.72.0 | 255.255.255.224 | Rzil | 10.10.10.45 |
| vyd-v | 222.222.72.32 | 255.255.255.224 | Rvar | 10.10.10.42 |
| val | 222.222.72.64 | 255.255.255.224 | Tiesiai |  |
| mat | 222.222.72.96 | 255.255.255.240 | Rvar | 10.10.10.42 |
| pan-v | 222.222.72.112 | 255.255.255.240 | Rvar | 10.10.10.42 |

Rzil

| LAN | Tinklo IP adresas | Kaukė | Per kurį maršrutizatorių | Sekančio šuolio adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyd-a | 111.111.1.192 | 255.255.255.240 | Rval | 10.10.10.46 |
| pan-a | 111.111.1.208 | 255.255.255.248 | Rval | 10.10.10.46 |
| Var | 111.111.1.216 | 255.255.255.252 | Rval | 10.10.10.46 |
| zil | 222.222.72.0 | 255.255.255.224 | Tiesiai |  |
| vyd-v | 222.222.72.32 | 255.255.255.224 | Rval | 10.10.10.46 |
| val | 222.222.72.64 | 255.255.255.224 | Rval | 10.10.10.46 |
| mat | 222.222.72.96 | 255.255.255.240 | Rval | 10.10.10.46 |
| pan-v | 222.222.72.112 | 255.255.255.240 | Rval | 10.10.10.46 |

# Tinklo konfigūracijos testavimas

Ant centrinio maršrutizatoriaus uždėjau leidimus, draudimus, pagal reikalavimą, kad:

- Iš visų mokyklų tinklų rajono serveris pasiekiamas tik ICMP (ping‘ais), bet iš „a“ potinklių galima pasiekti serverio tinklapį;

- Iš rajono serverio į visas mokyklas galima tik ICMP (siųsti ping‘us), „a“ mokykloms – rodyti rajono tinklapį.

# Išvados

Šio suprojektuoto rajono mokyklų kompiuterių tinklas komunikuoja ping‘ais, vienas kitą pasiekia. Taip pat pridėjau leidimus/draudimus, kurie irgi veikia, leidžia administracinio tinklo kompiuteriams pasiekti miesto serverį. Taigi užduotis yra įvydyta pilnai.